Programma van Eisen

Atum3D printen

Namen:
Nick van Slooten		21043639
Hamsa Abou Ammar	22075119
Martijn Gorissen 		19099371

Projectbegeleider: 		Marinus Maris
Opdrachtgever: 		Tristam Budel
Projectleiders: 		Marijke Menting
				Jitse de Vries

Darum: 9 oktober 2025
Versie: 2.0

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3

2. Opgestelde Eisen	4

2.1 Must-Have's	5

2.2 Should-Have's	6

2.3 Could-Have's	7

2.4 Won't-Have's	7

Bronvermelding	8

# 1. Inleiding

Het Programma van Eisen (PvE) is een belangrijk onderdeel voor het project Atum3D printfarm. In dit document worden de eisen en wensen beschreven die voortkomen uit de opdrachtbeschrijving, gesprekken met de opdrachtgever en een analyse van de behoeften van de gebruikers. Deze eisen geven richting aan het ontwerp- en ontwikkelproces en zorgen ervoor dat het eindresultaat aansluit bij de doelstellingen van Atum3D.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een Proof of Concept (PoC) voor een geautomatiseerd printfarmsysteem. Dit systeem moet de hoeveelheid resin in de printer automatisch meten en, voordat een printopdracht wordt gestart, controleren of er voldoende materiaal aanwezig is om het proces succesvol te voltooien. Daarnaast moet het systeem printopdrachten kunnen beheren en de status van iedere printer inzichtelijk maken via een centraal dashboard.

Om de prioriteit en haalbaarheid van de eisen te bewaken, zijn deze geclassificeerd volgens de MoSCoW-methode (Liba, 2009).Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Must Have’s: cruciale eisen die noodzakelijk zijn voor een bruikbaar eindproduct.

- Should Have’s: wenselijke eisen die de kwaliteit en gebruikservaring verbeteren, maar niet strikt noodzakelijk zijn.

- Could Have’s: optionele uitbreidingen die waarde toevoegen als er tijd en middelen beschikbaar zijn.

- Won’t Have’s: eisen die buiten de scope van dit project vallen, maar in een latere fase overwogen kunnen worden.

Dit document dient als richtlijn voor het gehele project: het biedt houvast bij ontwerpkeuzes, vormt de basis voor testplannen en maakt het mogelijk om tijdens en na de ontwikkeling te beoordelen of het eindproduct voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever en gebruikers.

# 2. Opgestelde Eisen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgesteld eisen voor het systeem, ingedeeld volgens de MoSCoW-methode. Op basis van deze eisen wordt het Proof of Concept opgesteld.

| Must Have’s | M1 | De hoeveelheid resin in de printer moet gemeten worden. |
| --- | --- | --- |
|  | M2 | De status van een printer moet weergegeven worden. |
|  | M3 | Er wordt automatisch gecontroleerd of een printopdracht gestart kan worden. |
|  | M4 | Het systeem is voorzien van een centraal dashboard. |
|  | M5 | Er moeten printopdrachten gestuurd kunnen worden vanaf een server of computer. |
|  | M6 | Er moeten foutmeldingen en notificaties worden weergegeven bij storingen. |
|  | M7 | Er moet een Admin rol en een Gebruiker rol komen voor het dashboard. |
|  | M8 | Het dashboard moet Real-time updates krijgen van de status van de printer. |
| Should have’s | S1 | Er moet authenticatie komen voor toegang tot het dashboard. |
|  | S2 | Er moeten logbestanden bijgehouden worden. |
|  | S3 | Het systeem moet schaalbaar zijn. |
| Could have’s | C1 | Het dashboard moet via een telefoon of browser bereikbaar zijn. |
|  | C2 | Het thema voor het dashboard moet veranderd kunnen worden. (Bijvoorbeeld Dark Mode). |
| Won’t have’s | W1 | De resin moet automatisch bijgevuld worden. |
|  | W2 | Het geprinte object moet automatisch worden verwijderd uit de printer wanneer deze klaar is. |

Tabel 1: Opgestelde Eisen

## 2.1 Must-Have's

### M1 – De hoeveelheid resin in de printer moet gemeten worden:

Het systeem moet automatisch de hoeveelheid resin in de printer meten vóór de start van een printopdracht en tijdens het printen. In plaats van realtime metingen worden de resinwaarden na elke geprinte laag doorgestuurd en bijgewerkt op het dashboard. De gemeten waarden moeten binnen een afwijking van maximaal 10% van de werkelijke hoeveelheid liggen en de drempelwaarde is minimaal 5mm. De eis is behaald wanneer tijdens de testfase minimaal drie prints zijn uitgevoerd en de gemeten resinwaarden correct en consistent worden weergegeven op het dashboard.

### M2 – De status van een printer moet weergegeven worden:

Het systeem moet de status van een printopdracht kunnen weergeven met de waarden: Kan starten, Bezig of Klaar. De eis is behaald wanneer tijdens de testfase een printopdracht wordt uitgevoerd en de statuswijziging correct en realtime (met een vertraging van max. 2s) op het dashboard verschijnen.

### M3 – Er wordt automatisch gecontroleerd of een printopdracht gestart kan worden:

Een printopdracht mag uitsluitend starten wanneer het systeem heeft gevalideerd dat er voldoende resin aanwezig is en dat de printer vrij is van fouten. De eis is behaald wanneer in de testfase minimaal drie situaties worden gesimuleerd waarin opdrachten worden geblokkeerd (te weinig resin, foutmelding actief, printer bezet) en het systeem dit correct voorkomt.

### M4 – Het systeem is voorzien van een centraal dashboard:

Er is een centraal dashboard waarin minimaal twee printers overzichtelijk worden weergegeven met hun status, resinvoorraad en actieve printopdrachten. Dit dashboard moet vóór de eindoplevering werkend zijn en door de opdrachtgever getest kunnen worden.

### M5 – Er moeten printopdrachten gestuurd kunnen worden vanaf een server of computer:

Het systeem moet printopdrachten kunnen ontvangen, starten en stoppen vanaf een computer of server. Het bestand mag een maximale grote hebben van 1 gigabyte. Deze opdrachten moeten zichtbaar zijn in het dashboard. De eis is behaald wanneer tijdens de testfase minimaal drie opdrachten succesvol worden ontvangen, gestart en gestopt, en de statuswijzigingen correct op het dashboard worden weergegeven.

### M6 – Er moeten foutmeldingen en notificaties worden weergegeven bij storingen:

Wanneer een printopdracht niet kan worden uitgevoerd, genereert het systeem een duidelijke en begrijpelijke foutmelding die op het dashboard verschijnt. De foutmelding moet de oorzaak benoemen. De notificatie verschijnt binnen vijf seconden nadat de situatie is gedetecteerd. Dit is behaald wanneer minimaal drie veelvoorkomende foutscenario’s zijn getest en correct worden afgehandeld.

### M7- Er moet een admin en een gebruikers rol komen voor het dashboard

De Admin is de beheerder van het systeem en heeft volledige toegang tot alle functionaliteiten van het dashboard. Dit omvat:

- Toegang tot alle printers: De Admin kan de status, resinvoorraad en actieve printopdrachten van alle aangesloten printers inzien.

- Opdrachtbeheer: De Admin kan printopdrachten starten, pauzeren, stoppen of annuleren.

- Gebruikersbeheer: De Admin kan nieuwe gebruikers toevoegen, bestaande gebruikers aanpassen of verwijderen en rollen toewijzen (Admin of Gebruiker).

- Systeeminstellingen: De Admin kan instellingen van het dashboard en de printers configureren, zoals meldingsvoorkeuren, sensoren of integraties.

- Monitoring en logging: De Admin kan logbestanden inzien, filteren en analyseren om foutopsporing of optimalisatie van het printproces mogelijk te maken.

De Gebruiker heeft beperkte toegang en kan alleen de functies uitvoeren die nodig zijn om printopdrachten te volgen en uit te voeren. Dit omvat:

- Printers inzien: De Gebruiker kan de status en resinvoorraad van de printers bekijken.

- Opdrachten beheren: De Gebruiker kan printopdrachten starten of stoppen op printers waarvoor hij/zij rechten heeft.

- Meldingen en foutafhandeling: De Gebruiker ontvangt waarschuwingen bij resintekort of storingen en kan acties ondernemen zoals het pauzeren van een printopdracht.

- Geen systeembeheer: De Gebruiker kan geen andere gebruikers beheren, geen rolwijzigingen doorvoeren en geen systeeminstellingen aanpassen.

### M8 – Het dashboard moet Real-time updates krijgen van de status van de printer:

Het dashboard moet live updates geven van de printer statussen zonder dat een handmatige refresh nodig is. Deze eis is behaald wanneer de statuswijzigingen met maximaal 2 seconden vertraging automatisch zichtbaar zijn op het dashboard tijdens de testfase.

## 2.2 Should-Have's

### S1 – Er moet authenticatie komen voor toegang tot het dashboard:

Alleen geautoriseerde gebruikers mogen printopdrachten starten of annuleren. De eis is behaald wanneer authenticatie en autorisatie zijn geïmplementeerd en tijdens de testfase is aangetoond dat ongeautoriseerde gebruikers geen opdrachten kunnen uitvoeren.

### S2 – Er moeten logbestanden bijgehouden worden:

Het systeem moet logbestanden bijhouden van alle uitgevoerde opdrachten en foutmeldingen. Deze eis is behaald wanneer tijdens de testfase kan worden aangetoond dat elke opdracht en foutmelding met tijdstempel correct wordt opgeslagen.

### S3 – Het systeem moet schaalbaar zijn:

Het systeem moet uitbreidbaar zijn naar extra printers zonder grote aanpassingen. Deze eis is behaald wanneer tijdens de testfase minimaal één extra printer kan worden toegevoegd en volledig wordt weergegeven in het dashboard met status, resinvoorraad en opdrachten.

## 2.3 Could-Have's

### C1 – Het dashboard moet via een telefoon of browser bereikbaar zijn:

Het dashboard is bereikbaar via een mobiele applicatie of een mobiele browser, waarbij de basisfunctionaliteiten (statusweergave, foutmeldingen en opdrachtbeheer) bruikbaar zijn. Dit wordt getest op minimaal één mobiel apparaat.

### C2 – Het thema voor het dashboard moet veranderd kunnen worden. (Bijvoorbeeld Dark Mode):

Het dashboard biedt de gebruiker de optie om te schakelen tussen een lichte en donkere weergave. Dit is behaald wanneer het thema via een instellingenmenu aangepast kan worden.

## 2.4 Won't-Have's

### W1 – De resin moet automatisch bijgevuld worden.

Het systeem vult de resin in de printer automatisch aan met behulp van hardware-aanpassingen (bijvoorbeeld een pomp). Deze functionaliteit wordt niet toegevoegd aan het huidige systeem omdat dit buiten de scope van het project valt.

### W2 – Het geprinte object moet automatisch worden verwijderd uit de printer wanneer deze klaar is:

Het systeem verwijdert automatisch het geprinte object uit de printer door middel van bijvoorbeeld een robotarm zodat er direct een nieuwe printopdracht gestart kan worden. Dit valt buiten de scope van dit project.

# Bronvermelding

Liba. (2009). Guide To The Business Analysis Body Of Knowledge. In Liba, Guide To The Business Analysis Body Of Knowledge (p. 272).