Testrapport

Atum3D printen

Namen:
Nick van Slooten		21043639
Hamsa Abou Ammar	22075119
Martijn Gorissen 		19099371

Projectbegeleider: 		Marinus Maris
Opdrachtgever: 		Tristram Budel
Projectleiders: 		Marijke Menting
				Jitse de Vries

Datum: 25-1-2026
Versie: 1.0

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2

2. Ontwikkeltests	3

2.1 Ontwikkeltests Meetsysteem	4

Test 1 – Validatie van sensorfunctionaliteit en I²C-communicatie	4

Test 2 – Eerste capaciteitsmetingen met vloeistof (water)	5

Test 3 – Metingen met verschillende vloeistoffen en resinsoorten	6

Test 4 – WebSocket-communicatie tussen meetsysteem en backend	7

2.2. Ontwikkeltests Frontend	8

Test 1 – Usability- en ontwerpvalidatie met Figma	9

2.3. Ontwikkeltests Backend	9

Test 1 – API-integratie en authenticatievalidatie	10

Doel van de test	10

Het doel van deze test was om te valideren of de frontend correct kan communiceren met de backend API, inclusief authenticatie via een bearer token.	10

Uitvoering	10

De test is uitgevoerd door:	10

	In te loggen met een service account,	10

	Het opslaan van het ontvangen JWT-token in de frontend,	10

	Het ophalen van printergegevens via beveiligde API-endpoints (/printers, /resin/volumes).	10

De requests zijn zowel via de applicatie als via Postman getest.	10

Resultaat	10

De API accepteerde alleen geldige requests met een correcte bearer token. Zonder token of met een ongeldig token werd een 401 Unauthorized fout geretourneerd. Met een geldig token werden de printer- en resin-gegevens correct opgehaald.	10

Conclusie	10

De authenticatie- en autorisatiemechanismen functioneren correct en beveiligen de API zoals verwacht.	10

3. Eindtests (Validatie tegen Programma van Eisen)	12

4. Evaluatie	22

5. Eindconclusie	23

# 1. Inleiding

Dit testrapport beschrijft de uitgevoerde tests voor het Printfarm Manager Systeem dat is ontwikkeld voor Atum3D. Het doel van deze tests is het aantonen dat de gekozen technische oplossingen correct functioneren, betrouwbaar zijn en voldoen aan de gestelde eisen uit het Programma van Eisen.

Het testverslag is opgesplitst in twee hoofdonderdelen. In het eerste deel worden de ontwikkeltests beschreven. Deze tests zijn uitgevoerd tijdens de ontwikkeling van het systeem en hadden als doel om individuele componenten en deeloplossingen afzonderlijk te verifiëren, voordat deze werden geïntegreerd in het volledige systeem. Door vroegtijdig te testen konden technische risico’s tijdig worden geïdentificeerd en opgelost.

Het tweede deel bestaat uit de eindtests, waarin het complete systeem wordt getest aan de hand van het Programma van Eisen. Deze tests tonen aan of de uiteindelijke oplossing functioneel en technisch voldoet aan de vooraf vastgestelde eisen.

De ontwikkeltests zijn onderverdeeld in drie categorieën: het meetsysteem, de frontend en de backend. Deze indeling sluit aan bij de architectuur van het systeem en maakt het testproces overzichtelijk en reproduceerbaar.

# 2. Ontwikkeltests

## 2.1 Ontwikkeltests Meetsysteem

### Test 1 – Validatie van sensorfunctionaliteit en I²C-communicatie

Doel van de test
Het doel van deze test was om vast te stellen of de gekozen capacitieve sensor (FDC1004) correct functioneert en of de I²C-communicatie tussen de sensor en de microcontroller betrouwbaar werkt. Aangezien de sensorchip handmatig gesoldeerd moest worden, was het noodzakelijk om eerst te controleren of de hardware correct was aangesloten en aanspreekbaar was.

Testopstelling
De FDC1004-sensor is volgens het elektrische schema in figuur 1 aangesloten op de microcontroller via de I²C-bus. De microcontroller is via USART verbonden met een laptop.

Figuur 1: elektrisch schema FDC1004 en STM

Uitvoering
Er is software geschreven in STM32CubeIDE waarbij de microcontroller bij het opstarten de Device-ID en Manufacturer-ID van de sensor uitleest. Deze waarden worden via USART verstuurd naar de laptop en weergegeven in een terminal.

Resultaat
De microcontroller kon zowel de Device-ID als de Manufacturer-ID succesvol uitlezen en correct weergeven op de laptop. Dit bevestigt dat:

- de sensor correct is gesoldeerd,

- de I²C-communicatie functioneert,

- de sensor aanspreekbaar is.

Conclusie
De sensor werkt hardwarematig correct en de I²C-communicatie is functioneel. De FDC1004 is geschikt om verder mee te testen.

### Test 2 – Eerste capaciteitsmetingen met vloeistof (water)

Doel van de test
Na het bevestigen van de basisfunctionaliteit was het doel van deze test om te onderzoeken of de sensor daadwerkelijk capaciteitsmetingen kan uitvoeren en of veranderingen in vloeistofniveau meetbaar zijn. In deze fase is gekozen voor water in plaats van resin om eerst het meetprincipe te valideren.

Testopstelling
De sensor is via I²C aangesloten op de microcontroller. Twee koperen elektrodes zijn verbonden met de sensor en aan de buitenkant van een glazen bakje met water geplaatst. De microcontroller stuurt zowel de identificatiegegevens als de meetwaarden via USART naar een laptop.

Uitvoering
De software is uitgebreid om daadwerkelijke capaciteitsmetingen mogelijk te maken. Hiervoor moesten meerdere registers van de FDC1004 correct worden geconfigureerd, waaronder:

- selectie van meetkanaal CIN1,

- inschakelen van de CAPDAC-functionaliteit,

- Instellen van de CAPDAC-waarde (CAPDAC = 4)

In de eerste testfase bleek dat de sensor slechts gedeeltelijk correct functioneerde. Het uitlezen van de Device-ID en Manufacturer-ID werkte, en het instellen en uitlezen van het 0x08-register verliep consistent goed. Andere registers leken echter niet altijd correct te worden geschreven, waardoor geen meetdata werd ontvangen.

Om mogelijke oorzaken te onderzoeken zijn meerdere oplossingsrichtingen getest:

- Activeren van continue metingen.

- Uitschakelen van CAPDAC in de STM32-code om te controleren of dit invloed had op de meting.

- Testen met een Arduino-bordje en de Arduino IDE, omdat deze omgeving overzichtelijker is. Hierbij zijn onder andere I²C-instellingen en endTransmission-parameters aangepast om verschillen in gedrag te analyseren.,

Ondanks deze aanpassingen bleef het probleem bestaan. Opvallend was dat dezelfde STM32-code in de week daarna zonder wijzigingen wel correct functioneerde. De sensor werd correct geconfigureerd, de meetwaarden kwamen consistent binnen en de communicatie bleef stabiel. De code is meerdere keren opnieuw getest over een periode van een week en bleef daarna betrouwbaar werken.

Resultaat
De sensor leverde consistente meetwaarden en reageerde op veranderingen in vloeistofniveau. De Device-ID, Manufacturer-ID en meetdata werden correct via USART weergegeven.

Conclusie
Hoewel de exacte oorzaak van het eerdere probleem onduidelijk blijft, functioneert de sensor nu stabiel. De FDC1004 is in staat om capaciteitsmetingen uit te voeren en is geschikt voor verdere testen.

### Test 3 – Metingen met verschillende vloeistoffen en resinsoorten

Doel van de test
Het doel van deze test was om vast te stellen of de sensor geschikt is voor verschillende resintypes, en of het type resin invloed heeft op de gemeten capaciteit.

Testopstelling
Dezelfde opstelling als bij test 2 is gebruikt. De elektrodes zijn in een glazen bakje geplaatst. Door praktische beperkingen (verhuizing bij Atum3D) zijn de koperen platen tijdelijk met plakband bevestigd.

Uitvoering
Voor elke vloeistof zijn metingen uitgevoerd bij:

- leeg bakje

- 25% gevuld

- 50% gevuld

- 75% gevuld

- 100% gevuld

Dit proces is uitgevoerd voor:

- water

- IPA

- ST-45 resin

- Loctite resin

- ‘Atum tough black old formulish’

Observaties

- Met twee koperen platen werkte de meting niet betrouwbaar; de waarde bleef constant.

- Met één koperen plaat en een open ground-pin werkte de meting wel.

- Door het gebruik van plakband was het contact soms inconsistent, wat lichte meetafwijkingen veroorzaakte.

- Bij elke vloeistof nam de gemeten capaciteit duidelijk toe naarmate het vloeistofniveau steeg.

- De meetwaarden van verschillende resinsoorten lagen dicht bij elkaar (zie tabel 1).

| Gevuld | Resin 1 (ST-45) | Resin 2 Loctide 3843 | Resin 3 ‘Atum tough black old formulish’* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% | 6.88 (0% - ~1%) | 6.96 (0%) | 6.92 (0%) |
| 25% | 7.78 (25%) | 7.80 (25% - 26%) | 7.74 (25%) |
| 50% | 8.30 (51% - 52%) | 8.25 (50%) | 8.23 (50%) |
| 75% | 8.55 (78%) | 8.60 (78%) | 8.57 (75%) |

Tabel 1: Resultaat testen met 3 typen resin

Conclusie
De sensor kan betrouwbaar veranderingen in vloeistofniveau detecteren. Het type resin lijkt geen significante invloed te hebben op de gemeten capaciteit. De FDC1004 is geschikt voor gebruik met meerdere resinsoorten.

### Test 4 – WebSocket-communicatie tussen meetsysteem en backend

Doel van de test
Het doel van deze test was om te verifiëren of meerdere meetsystemen gelijktijdig via WebSocket kunnen communiceren met de backend, zoals vereist voor een printfarm met meerdere printers.

Testopstelling
Een Raspberry Pi fungeert als WebSocket-server. Eén of meerdere microcontrollers fungeren als clients. De microcontrollers sturen periodiek berichten naar de server.

Uitvoering
De eerste tests zijn uitgevoerd in STM32CubeIDE. Hierbij bleek dat de verbinding instabiel was: de eerste connectiepoging faalde vaak en de verbinding werd na enkele seconden verbroken. In debug-modus werkte de code wel correct.

Na onderzoek bleek dat bepaalde RTOS-instellingen in STM32CubeIDE niet correct konden worden aangepast. Daarom is overgestapt naar Mbed Studio. Na aanpassing van de code werkte de WebSocket-communicatie stabiel met één client.

Vervolgens zijn twee microcontrollers via een netwerkswitch aangesloten. Na een korte initialisatietijd konden beide clients succesvol verbinding maken met de server.

Resultaat
De server accepteerde verbindingen van meerdere clients en ontving berichten correct.

Conclusie
De gekozen WebSocket-architectuur is geschikt voor communicatie tussen meerdere meetsystemen en de backend.

## 2.2. Ontwikkeltests Frontend

### Test 1 – Usability- en ontwerpvalidatie met Figma

Doel van de test
Het doel van deze test was om te valideren of het dashboardontwerp gebruiksvriendelijk, logisch en functioneel is voor eindgebruikers.

Uitvoering
Het dashboard is ontworpen en interactief uitgewerkt in Figma. Medewerkers van Atum3D hebben het ontwerp getest door:

- zelfstandig een printjob te uploaden en te starten,

- printerinformatie te bekijken,

- loggegevens te filteren.

Er werd geen uitleg gegeven over waar geklikt moest worden.

Resultaat
De feedback was overwegend positief. De gebruikers gaven aan dat het dashboard intuïtief was en dat de belangrijkste functionaliteiten duidelijk aanwezig waren. Enkele verbeterpunten, zoals kleurgebruik en overlappende tekst, zijn genoteerd.

Conclusie
Het ontwerp voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruikers. De ontvangen feedback is verwerkt in de volgende sprint.

## 2.3. Ontwikkeltests Backend

### Test 1 – API-integratie en authenticatievalidatie

Doel van de test

Het doel van deze test was om te valideren of de frontend correct kan communiceren met de backend API, inclusief authenticatie via een bearer token.

Uitvoering

De test is uitgevoerd door:

In te loggen met een service account,

Het opslaan van het ontvangen JWT-token in de frontend,

Het ophalen van printergegevens via beveiligde API-endpoints (/printers, /resin/volumes).

De requests zijn zowel via de applicatie als via Postman getest.

Resultaat

De API accepteerde alleen geldige requests met een correcte bearer token. Zonder token of met een ongeldig token werd een 401 Unauthorized fout geretourneerd. Met een geldig token werden de printer- en resin-gegevens correct opgehaald.

Conclusie

De authenticatie- en autorisatiemechanismen functioneren correct en beveiligen de API zoals verwacht.

Test 2 – Logging bij resinvolume-wijzigingen

Doel van de test
Het doel van deze test was om te verifiëren of resinvolume-wijzigingen correct worden gelogd in de backend.

Uitvoering
Tijdens het pollen van resinwaarden werd:

- Elke wijziging in resinvolume gedetecteerd,

- Een logbericht verstuurd naar het /logs endpoint met loglevel info,

- Fouten of null waarden gelogd met loglevel error.

Resultaat
Bij elke verandering in resinvolume werd een logrecord aangemaakt met de juiste timestamp, bron en boodschap. Bij foutieve of ontbrekende waardes werd correct een error-log geregistreerd.

Conclusie
Het loggingsysteem werkt betrouwbaar en ondersteunt zowel monitoring als foutopsporing.

Test 3 – Foutafhandeling bij ontbrekende resinwaarden

Doel van de test
Het doel van deze test was om te controleren hoe het systeem omgaat met fouten of ontbrekende resinwaarden.

Uitvoering
De resinservice werd bewust zo aangepast dat:

- null waarden werden teruggestuurd,

- ongeldige data werden verzonden,

Resultaat
De frontend bleef stabiel functioneren. Fouten werden niet getoond als crash, maar correct afgehandeld. Elke fout werd gelogd met loglevel error.

Conclusie
Het systeem is robuust en kan omgaan met onverwachte situaties zonder de gebruikerservaring negatief te beïnvloeden.

# 3. Eindtests (Validatie tegen Programma van Eisen)

Tijdens de uitvoering van de eindtests was het, vanwege een verbouwing bij Atum3D, niet mogelijk om de tests uit te voeren met echte 3D-printers. Om het systeem toch integraal te kunnen testen, heeft Atum3D een testscript beschikbaar gesteld dat fungeerde als een nepprinter.

Dit script simuleerde het gedrag van echte printers, waaronder statusupdates, foutmeldingen en communicatie met de backend. Volgens Atum3D is deze simulatie functioneel één-op-één gelijk aan het gedrag van echte printers, waardoor de meeste systeemfunctionaliteiten betrouwbaar getest konden worden.

Alle kernfunctionaliteiten, zoals resinmonitoring, statusupdates, logging en notificaties, zijn hiermee succesvol getest. Alleen het daadwerkelijk verzenden en uitvoeren van echte printjobs kon niet worden gevalideerd. Tests die hier direct betrekking op hebben, zijn daarom aangepast of gedeeltelijk uitgevoerd.

| Test 1 | M7: Rollen — Admin volledige rechten & Gebruiker beperkte rechten M4: Centraal dashboard — meerdere printers zichtbaar S1: authenticatie voor toegang tot het dashboard S3: Schaalbaarheid — extra printer toevoegen |  |
| --- | --- | --- |
| Behaald als |  |  |
| M7: Admin de volgende kan doen: - de status, resinvoorraad en actieve printopdrachten van alle aangesloten printers inzien. - nieuwe gebruikers toevoegen, bestaande gebruikers aanpassen of verwijderen en rollen toewijzen (Admin of Gebruiker). - instellingen van het dashboard en de printers configureren. - logbestanden inzien, filteren en analyseren om foutopsporing of optimalisatie van het printproces mogelijk te maken. Gebruiker de volgende kan doen: - de status, resinvoorraad en actieve printopdrachten van de printers bekijken. Gebruiker kan geen andere gebruikers beheren, geen rolwijzigingen doorvoeren en geen systeeminstellingen aanpassen. M4: Dashboard toont minimaal 2 printers met status, resinvoorraad en actieve jobs. S1: Het toegang tot het dashboard alleen via email-adres en wachtwoord mogelijk is en ongeautoriseerde gebruikers geen opdrachten kunnen uitvoeren. S3: Systeem accepteert toevoeging van minimaal 1 extra printer en toont deze volledig in dashboard. |  |  |
| Start punt |  |  |
| - 2 printers - Elke printer heeft een PrinterID, PrinterStatus en een capacitieve sensor die verbonden is aan een microcontroller om het resinniveau te meten - Dashboard van printfarmmanager geopend op laptop/monitor |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| - Log in op de printfarmmanager als admin, email: admin@example.com, ww: "admin1234" - Voeg de 2 printers toe aan de printfarmmanager en check of ze te zien zijn op het dashboard overzicht en printerlijst met de juiste informatie. - Maak een nieuwe gebruiker met name: "Atum" en email: atum@atum3d.nl, en ww: "gebruiker" Check of deze correct toegevoegd wordt aan de userslijst. - Bekijk de logbestanden en filter het op "Error" - Log in op de printfarmmanager als gebruiker "Atum" - Check welke printers in het overzicht zijn en of ze de juiste informatie hebben - Probeer Printer1 te verwijderen - Probeer de gebruiker "Atum" Admin te maken |  |  |
| Verwachting |  |  |
| - Admin: - Beide printers zijn zichtbaar op het dashboard. Voor elke printer zijn de PrinterID, PrinterStatus en resinniveau gegeven - De Gebruiker "Atum" is correct toegevoegd aan de userslijst - Alleen logbestanden met de lebel "Error" zijn op het scherm te zien - Gebruiker: - Beide printers zijn zichtbaar op het dashboard. Voor elke printer zijn de PrinterID, PrinterStatus en resinniveau gegeven - Printer1 kan niet verwijderd worden door Gebruiker - Gebruiker kan rollen van gebruikers niet wijzigen |  |  |
| Resultaat |  |  |
| - Admin: - Beide printers zijn zichtbaar in de printers overzicht. Voor elke printer zijn de PrinterID, PrinterStatus en resinniveau gegeven. - De Gebruiker "Atum" is te zien in de userslijst. - In de logpagina zijn alleen logbestanden met de lebel "Error" te zien. - Gebruiker: - Beide printers zijn zichtbaar in de printers overzicht. Voor elke printer zijn de PrinterID, PrinterStatus en resinniveau gegeven. - Printer1 kan niet verwijderd worden door Gebruiker - Gebruiker kan rollen van gebruikers niet wijzigen |  |  |
| Behaald |  | Getest op: 14/01/2026 |

| Test 2 | M1: Resinmeting — Leeg (0%), 25% vol, 50% vol, 75% vol en 100% vol |  |
| --- | --- | --- |
| Behaald als |  |  |
| De sensor geeft bij een lege tray een gemeten waarde van 0% ±10% (of 0 ml ±10%). De sensor geeft bij 25% vulling 25% ±10% (of equivalente ml) aan. De sensor geeft bij 50% vulling 50% ±10% (of equivalente ml) aan. De sensor geeft bij 75% vulling 75% ±10% (of equivalente ml) aan. De sensor geeft bij 100% vulling 100% ±10% (of equivalente ml) aan. Bij het uitvoeren van 3 prints, de juiste resinlevel is weergegeven op het dashboard. |  |  |
| Start punt |  |  |
| - Een opstelling met 2 printers die toegevoegd zijn aan de printfarmmanager. - Elke printer heeft een PrinterID, een capacitieve sensor die verbonden is aan een microcontroleer om de resin-level te meten en een lege resintray. - Bakje met 1L resin (= vol tray) - Maatbeker - Dashboard geopend op laptop/monitor |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| - Controleer verbinding tussen sensor, micocontroller en backend. - Controleer of de printers verbonden zijn met printfarmmanger en te zien zijn op het dashboard. - Zorg dat tray volledig leeg is (geen resten). - Lees gemeten waarde af op het dashboard/screen. - Meet ongeveer 250 ml resin (25 %), en voeg het toe aan de tray (nu is de tray 25 % vul). Lees gemeten waarde af op het dashboard/screen. - Meet ongeveer 250 ml resin (25 %), en voeg het toe aan de tray (nu is de tray 50 % vul). Lees gemeten waarde af op het dashboard/screen. - Meet ongeveer 250 ml resin (25 %), en voeg het toe aan de tray (nu is de tray 75 % vul). Lees gemeten waarde af op het dashboard/screen. - Meet ongeveer 250 ml resin (25 %), en voeg het toe aan de tray (nu is de tray 100% vul). Lees gemeten waarde af op het dashboard/screen. - 1e print: Upload de test-printjob naar de printfarmmanager en laat het geprint worden. Observeer de resinlevel van de printer op het dashboard en controleer of het correct is. - 2e print: zorg dat er genoeg resin is in de tray en upload de test-printjob naar de printfarmmanager en laat het geprint worden. Observeer de resinlevel van de printer op het dashboard en controleer of het correct is. - 3e print: zorg dat er genoeg resin is in de tray en upload de test-printjob naar de printfarmmanager en laat het geprint worden. Observeer de resinlevel van de printer op het dashboard en controleer of het correct is. |  |  |
| Verwachting |  |  |
| - Verbinding OK. - Printers zijn zichtbaar op het printfarmmanager dashboard. - Tray is leeg. - Dashboard toont waarde = 0% (±10%). - Dashboard toont waarde = 25% (±10%). - Dashboard toont waarde = 50% (±10%). - Dashboard toont waarde = 75% (±10%). - Dashboard toont waarde = 100% (±10%). - 1e print: Printer begint met printen en de resinlevel wordt correct getoond op het dashboard (met een afwijking van max. 10%). - 2e print: Printer begint met printen en de resinlevel wordt correct getoond op het dashboard (met een afwijking van max. 10%). - 3e print: Printer begint met printen en de resinlevel wordt correct getoond op het dashboard (met een afwijking van max. 10%). |  |  |
| Resultaat |  |  |
| (Omdat er geen echte printers beschikbaar waren voor de tests, was deze test uitgevoerd met een plastic bakje in plaats van een resintray en met scripts die fungeerden als nepprinters. Stapjes 6, 7 en 8 werden ook daardoor niet uitgevoerd. Voor de rest was de test zoals beschreven uitgevoerd.) - Verbinding OK. - (Nep)printers zijn zichtbaar op het dashboard. - Bakje is leeg. - Dashboard toont waarde = 0%. - Dashboard toont waarde = 26%. - Dashboard toont waarde = 47%. - Dashboard toont waarde = 77%. - Dashboard toont waarde = 100%. - n.v.t. - n.v.t. - n.v.t. |  |  |
| Gedeeltelijk Behaald |  | Getest op: 14/01/2026 |

| Test 3 | M2 & M8: Printerstatus — start & realtime update M5 & M7: Printopdrachten ontvangen, starten en stoppen door Admin en Gebruiker |  |
| --- | --- | --- |
| Behaald als |  |  |
| M2 & M8: - Een "Idle" prinprinter met een bepaalde ID begint met printen en de bijbehoorende printerstatus op het dashboard verandert van "Idle" naar "Printing" binnen 2s. - Een "Printing" printer met een bepaalde ID gepauzeerd wordt en de bijbehoorende printerstatus op het dashboard verandert van "Printing" naar "Paused" binnen 2s. - Een "Paused" printer met een bepaalde ID gestart wordt en de bijbehoorende printerstatus op het dashboard verandert van "Paused" naar "Printing" binnen 2s. - Een "Printing" printer met een bepaalde ID gepauzeerd wordt klaar is met printen en de bijbehoorende printerstatus op het dashboard verandert van "Printing" naar "Idle" binnen 2s. - De connectie van een printer met een bepaalde ID verbroken wordt en de bijbehoorende printerstatus op het dashboard verandert van de huidige status van de printer naar "Error" binnen 2s. M5 & M7: - 3 opdrachten succesvol worden ontvangen, gestart en gestopt, en de statuswijzigingen correct op het dashboard worden weergegeven (2 opdrachten door Admin en 1 door Gebruiker). |  |  |
| Start punt |  |  |
| - Een opstelling met 2 printers die toegevoegd zijn aan de printfarmmanager. - Elke printer heeft een PrinterID en PrinterStatus. - Dashboard geopend op laptop/monitor - 3 kleine test-printjob voor printen (test1, test2 en test3) - Beide printers zijn in "Idle" status (niet aan het printen of gepauzeerd) - Resintray van beid printers is minimaal 50% vol - Timer |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| - Controleer of de printers verbonden zijn met printfarmmanger en te zien zijn op het dashboard. - Controleer of de status van beide printers is "Idle". - Log in als Admin. Upload test1 naar printfarmmanager en laat het geprint worden door Printer1. Check PrinterStatus op dashboard. Houd de timer bij. - Pauzeer Printer1 en check PrinterStatus op dashboard. Houd de timer bij. - Restart de Printer1 en check PrinterStatus op dashboard. Houd de timer bij. - Wacht totdat Printer1 klaar is met het printen van de test-printjob en check PrinterStatus op dashboard. Houd de timer bij. - Verbreek de connectie tussen Printer2 en het systeem en check PrinterStatus op dashboard. Houd de timer bij. - Reconnect Printer2 met de printfarmmanager. Upload test2 naar printfarmmanager en laat het geprint worden door Printer2. Stop het na 1 minuut. Check PrinterStatus op dashboard. Houd de timer bij. - Log in als Gebruiker. Upload test3 naar printfarmmanager en laat het geprint worden door Printer1. Stop het na 1 minuut. Check PrinterStatus op dashboard. Houd de timer bij. |  |  |
| Verwachting |  |  |
| - Printers zijn zichtbaar op het printfarmmanager dashboard. - PrinterStatus op dashboard is "Idle" voor beide printers - Printer1 begint met printen en PrinterStatus wordt "Printing" in max. 2s. - Printer1 stopt met printen en PrinterStatus wordt "Paused" in max. 2s. - Printer1 start met printen en PrinterStatus wordt "Printing" in max. 2s. - Printjob is klaar, Printer1 stopt met printen en PrinterStatus wordt "Idle" in max. 2s. - PrinterStatus van Printer2 wordt "Error" in max. 2s. - Printer2 begint met printen en PrinterStatus wordt "Printing" in max. 2s. BIj het stopen van Printer2 na 1 minuut wordt PrinterStatus "Paused" in max. 2s. - Printer1 begint met printen en PrinterStatus wordt "Printing" in max. 2s. BIj het stopen van Printer1 na 1 minuut wordt PrinterStatus "Paused" in max. 2s. |  |  |
| Resultaat |  |  |
| (Omdat er geen echte printers beschikbaar waren voor de tests, was het uitvoeren van deze test niet mogelijk. Stap 5 en 6 werden wel gedeeltelijk uitgevoerd met scripts die fungeerden als nepprinters.) - Op het dashboar is te zien dat PrinterStatus van Printer2 "Error" wordt in max. 2s. - Op het dashboar is te zien dat PrinterStatus van Printer2 "Idle" wordt in max. 2s. |  |  |
| Gedeeltelijk Behaald |  | Getest op: 14/01/2026 |

| Test 4 | M3: Automatische validatie — verhinderen bij te weinig resin, verkeerde resintype of fouten |  |
| --- | --- | --- |
| Behaald als |  |  |
| Printjob wordt geblokkeerd als gemeten resin < drempel (5 mm), en gebruiker ontvangt duidelijke melding. Printjob wordt geblokkeerd als de printer bezig is en wordt toegevoegd aan de wachtrij, en gebruiker ontvangt duidelijke melding. Printjob wordt geblokkeerd als er problemen zijn met de printer (PrinterStatus is "Error"), en gebruiker ontvangt duidelijke melding. Printjob wordt geblokkeerd als de printer de verkeerde resintype gebruikt, en gebruiker ontvangt duidelijke melding. Printjob wordt gestart als de printer genoeg resin in de tray heeft, de juiste resintype gebruikt, geen problemen heeft en niet bezig is met een andere printjob. |  |  |
| Start punt |  |  |
| - Een opstelling met 2 printers die toegevoegd zijn aan de printfarmmanager. - Elke printer heeft een PrinterID, PrinterStatus en een capacitieve sensor die verbonden is aan een microcontroller om het resinniveau te meten. - Dashboard geopend op laptop/monitor - Een kleine test-printjob voor printen (deze heeft 200 ml resin nodig van type1) - Beide printers zijn in "Idle" status (niet aan het printen of gepauzeerd) - Resintray van Printer1 is leeg - Resintray van Printer2 is minimaal 50% vol met resin type2 - Bakje met 1L resin (= vol resintray) type1 - Maatbeker |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| - Controleer of de printers verbonden zijn met printfarm manager en te zien zijn op het dashboard. - Controleer of de status van Printer1 is "Idle". - Controleer of de status van Printer2 is "Printing". - Controleer of resinlevel bij Printer1 0% is. - Controleer of er genoeg resin bij printer2 (minimaal 50%) - Upload test-printjob naar printfarmmanager en laat het geprint worden door Printer1. Check of een van de test-printjob geprint wordt en of een melding op het dashboard komt. - Vol de resintray van Printer1 tot 50%. Check of de test-printjob geprint wordt en of een melding op het dashboard komt. - Terwijl printer1 nog bezig is met printen, probeer test-printjob weer door printer1 te laten printen. Check of een van de test-printjob geprint wordt en of een melding op het dashboard komt. - Nadat printer1 klaar is met printen, verbreek de connectie tussen printer1 en het systeem en probeer test-printjob weer door printer1 te laten printen. Check of een van de test-printjob geprint wordt en of een melding op het dashboard komt. - Probeer test-printjob door printer2 te laten printen. Check of een van de test-printjob geprint wordt en of een melding op het dashboard komt. |  |  |
| Verwachting |  |  |
| - Printers zijn zichtbaar op het printfarmmanager dashboard. - PrinterStatus van Printer1 op dashboard is "Idle" - PrinterStatus van Printer2 op dashboard is "Printing" - Resin-level bij Printer1 is 0% - Resin-level bij Printer2 is >= 50% - Printer1 begint niet met printen Dashboard toont een melding "Not enough resin; printer can't start printing" - Printer1 begint met printen Dashboard toont een melding "Print job started successfully " - Printer1 gaat gewoon door met printen Dashboard toont een melding "Printer is busy; Printjob is added to queue." - Printer1 begint niet met printen Dashboard toont een melding "Problems with Printer1; Printjob can't start" - Printer2 begint niet met printen Dashboard toont een melding "Different resin-type; printer can't start printing " |  |  |
| Resultaat |  |  |
| (Omdat er geen echte printers beschikbaar waren voor de tests, was het uitvoeren van deze test niet mogelijk.) |  |  |
| Behaald / Niet Behaald |  | Getest op: Nog niet getest |

| Test 5 | M6 & M7: Foutmeldingen — Te weinig resin notificatie, Sensor defect notificatie of Communicatieverlies Atum3D/backend S2: Logbestanden bijhouden |  |
| --- | --- | --- |
| Behaald als |  |  |
| M6 & M7: Bij detectie van tekort aan resin (< 5mm ± 10%) verschijnt notificatie op dashboard binnen 5 s met oorzaak. Wanneer sensor geen data stuurt of foutmelding geeft, verschijnt notificatie binnen 5 s. Bij verlies van verbinding met Atum3D-systeem verschijnt melding binnen 5 s. S2: Elke uitgevoerde opdracht is met timestamp opgeslagen in logs. Foutmeldingen en incidenten worden volledig met timestamp en foutcode opgeslagen. |  |  |
| Start punt |  |  |
| - Een opstelling met 2 printers die toegevoegd zijn aan de printfarmmanager. - Elke printer heeft een PrinterID, PrinterStatus en een capacitieve sensor die verbonden is aan een microcontroller om het resinniveau te meten. - Dashboard geopend op laptop/monitor - Een kleine test-printjob voor printen (deze heeft 200 ml resin nodig) - Resintray van Printer1 bevat 150 ml (< wat de test-printjob nodig heeft) - Resintray van Printer2 is minimaal 50% vol - Timer |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| - Controleer of de printers verbonden zijn met printfarm manager en te zien zijn op het dashboard. - Log in als gebruiker. Upload test-printjob en laat het door Printer1 geprint worden. Wacht totdat de resin-level onder de drempelwaarde wordt en check of er een notificatie komt. Houd de timer bij. - Vol de resintray van Printer1 tot 50% en restart de printjob. Verbreek de verbinding tussen sensor en het systeem en check of er een notificatie komt. Houd de timer bij. - Upload test-printjob en laat het door Printer2 geprint worden. Verbreek de verbinding tussen de printfarmmanager en Atum3D-backend en check of er een notificatie komt. Houd de timer bij. - Log in als admin en check of de logbestanden correct zijn opgeslagen. |  |  |
| Verwachting |  |  |
| - Printers zijn zichtbaar op het printfarmmanager dashboard. - Printer1 begint met printen. Als de resin-level on de drempelwaarde is, stopt Printer1 en verschijnen 2 notificaties op het dashboard binnen 5s. Notificatie 1: "Printer1: Resin tray empty." Notificatie 2: " test-printjob: Printing stopped at layer bijv. 127/264 " - Printer1 gaat verder met printen totdat de verbinding tussen de sensor en het systeem is verbroken, dan stopt Printer1 en wordt zijn status "Error". Op het dashboard verschijnt een notificatie binnen 5s. Notificatie: "Printer1: Error - Problems with the sensor" - Printer2 begint met printen totdat de verbinding tussen de printfarmmanager en Atum3D-backend is verbroken, dan stopt Printer2 en wordt zijn status "Error". Op het dashboard verschijnt een notificatie binnen 5s. Notificatie: "Error: Problems with the connection to Atum3D" - Alle uitgevoerde opdrachten, foutmeldingen en incidenten zijn volledig met timestamp en foutcode opgeslagen in de logs. |  |  |
| Resultaat |  |  |
| (Omdat er geen echte printers beschikbaar waren voor de tests, was het uitvoeren van deze test met printjobs niet mogelijk. Er werden scripts gebruikt die fungeerden als nepprinters en een plastic bakje in plaats van een resin tray.) - Printers zijn zichtbaar op het dashboard. - De resin werd handmatig uit het bakje verwijderd totdat het niveau onder de drempelwaarde zakte. Een notificatie verschijnt op het dashboard binnen 5s. Notificatie 1: "Printer1: Resin tray empty." - Als de verbinding tussen de sensor en het systeem is verbroken, wordt de status van Printer1 "Error", en verschijnt op het dashboard een notificatie binnen 5s. Notificatie: "Printer1: Error - Problems with the sensor" - Als de verbinding tussen de printfarmmanager en Atum3D-backend is verbroken, wordt de status van alle printer "Error" en verschijnt en notificatie op het dashboard binnen 5s. Notificatie: "Error: Problems with the connection to Atum3D" - Alle uitgevoerde opdrachten, foutmeldingen en incidenten zijn volledig met timestamp en foutcode opgeslagen en te zien in de logs. |  |  |
| Behaald |  | Getest op: 14/01/2026 |

# 4. Evaluatie

Tijdens dit project is een werkend Proof of Concept gerealiseerd voor een Printfarm Manager met geïntegreerde resinmonitoring voor Atum3D. Uit de tussentijdse tests en eindtests blijkt dat de gekozen architectuur – bestaande uit het meetsysteem, de backend en de frontend – technisch goed op elkaar aansluit en stabiel functioneert.

Een belangrijk aandachtspunt binnen de evaluatie is dat één van de harde eisen, namelijk het daadwerkelijk verzenden en uitvoeren van printjobs naar fysieke printers, niet volledig getest kon worden. Dit was het gevolg van een verbouwing bij Atum3D, waardoor de echte printers tijdelijk niet beschikbaar waren.

Om deze beperking te ondervangen is gebruikgemaakt van een door Atum3D aangeleverd simulatiescript dat fungeerde als nepprinter. Hiermee konden vrijwel alle functionele onderdelen van het systeem worden getest, waaronder statusupdates, foutafhandeling, logging, resinmonitoring en notificaties. Volgens Atum3D is deze simulatie functioneel één-op-één gelijk aan de echte printercommunicatie.

Hoewel de logica en communicatiestromen voor het versturen van printjobs zijn geïmplementeerd en technisch gevalideerd met het simulatiescript, kan niet met volledige zekerheid worden gesteld dat deze functionaliteit zonder aanpassing werkt met echte printers. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt voor een vervolgfase van het project.

# 5. Eindconclusie

In dit project is succesvol een proof of concept ontwikkeld voor een Printfarm Manager waarmee Atum3D-printers centraal beheerd en gemonitord kunnen worden. Het systeem biedt automatische resinmonitoring, realtime statusinformatie en een overzichtelijk dashboard voor operators en beheerders.

Op basis van de uitgevoerde tests kan worden geconcludeerd dat het systeem grotendeels voldoet aan de gestelde eisen uit het Programma van Eisen. De kernfunctionaliteiten, zoals sensorintegratie, netwerkcommunicatie, logging, notificaties en gebruikersbeheer, functioneren zoals verwacht.

Eén van de harde eisen, het daadwerkelijk verzenden en uitvoeren van printjobs op fysieke printers, kon vanwege externe omstandigheden niet volledig worden gevalideerd. Deze functionaliteit is wel geïmplementeerd, maar definitieve validatie met fysieke printers blijft echter noodzakelijk.

Desondanks vormt het gerealiseerde systeem een solide en schaalbare basis voor verdere doorontwikkeling. Met aanvullende tests op echte printers kan het systeem zonder grote architecturale aanpassingen worden doorontwikkeld tot een productieklare oplossing voor de printfarm van Atum3D.